# Отчёт по лабораторной работе №02

Моделирование сетей передачи данных

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

# 1. Цель работы

Изучить основные возможности утилиты iPerf3 для измерения характеристик сетевого соединения в среде Mininet и освоить проведение тестов с различными параметрами.

# 2. Выполнение лабораторной работы

Было выполнено подключение к виртуальной машине Mininet по протоколу SSH с поддержкой X11. После подключения с помощью команды ifconfig были просмотрены параметры сетевых интерфейсов виртуальной машины (рис. 1).

Рисунок 1: Подключение к виртуальной машине и просмотр параметров сетевых интерфейсов

На виртуальной машине был установлен инструмент iperf3, а также дополнительное программное обеспечение git, jq, gnuplot-nox и evince, необходимое для дальнейшего выполнения работы (рис. 2).

Рисунок 2: Установка iPerf3 и дополнительного программного обеспечения

После установки была выполнена проверка версии iperf3. В результате установлена версия iperf 3.7 (рис. 3).

Рисунок 3: Проверка установленной версии iPerf3

Для визуализации результатов измерений во временный каталог был клонирован репозиторий iperf3_plotter. Затем необходимые скрипты были скопированы в каталог /usr/bin (рис. 4).

Рисунок 4: Установка скриптов пакета iperf3_plotter

Для проведения экспериментов была запущена топология Mininet из двух хостов h1, h2 и коммутатора s1. Командами net, links и dump были просмотрены структура сети, состояние соединений и параметры созданных узлов. Хостам назначены адреса 10.0.0.1 и 10.0.0.2 (рис. 5).

Рисунок 5: Запуск топологии Mininet и просмотр параметров сети

Для измерения пропускной способности между хостами h1 и h2 на узле h2 был запущен сервер iperf3, а на h1 — клиент с подключением к адресу 10.0.0.2 (рис. 6):

- ID — идентификационный номер соединения. В данном тесте используется соединение с ID 7.

- Interval — временной интервал, за который выводятся результаты измерения. По умолчанию он составляет 1 секунду.

- Transfer — объём данных, переданных за каждый временной интервал. За весь тест было передано 83,9 GBytes.

- Bitrate — измеренная пропускная способность соединения. Среднее значение за 10 секунд составило 72,1 Gbits/sec.

- Retr — количество повторно переданных TCP-сегментов. За весь тест на стороне клиента зарегистрировано 4046 повторных передач.

- Cwnd — размер окна перегрузки TCP для каждого временного интервала, ограничивающий объём данных, который клиент может отправить до получения подтверждения.

- Итоговые результаты — тест продолжался 10 секунд; значения Transfer и Bitrate в итоговом отчёте сервера соответствуют значениям на стороне клиента.

Рисунок 6: Результаты тестирования и основные параметры отчёта iPerf3

Аналогичное измерение было выполнено непосредственно из командной строки Mininet. Сервер iperf3 запущен на h2 в фоновом режиме, после чего с h1 выполнено подключение к серверу. Средняя скорость передачи составила 71,9 Gbits/sec (рис. 7).

Рисунок 7: Запуск сервера и клиента iPerf3 из командной строки Mininet

Далее продолжительность тестирования была ограничена пятью секундами с помощью параметра -t 5. За указанное время было передано 41,6 GBytes данных со средней скоростью 71,5 Gbits/sec (рис. 8).

Для изменения продолжительности тестирования была выполнена команда iperf3 -c 10.0.0.2 -t 5, задающая время передачи данных 5 секунд. После завершения теста получены следующие результаты (рис. 8):

- ID — идентификатор соединения 7.

- Interval — тест выполнялся в течение 5 секунд, при этом результаты выводились с интервалом 1 секунда.

- Transfer — за всё время тестирования было передано 41,6 GBytes данных.

- Bitrate — средняя пропускная способность за 5 секунд составила 71,5 Gbits/sec.

- Retr — на стороне клиента зафиксировано 1157 повторно переданных TCP-сегментов.

- Cwnd — размер окна перегрузки изменялся в процессе теста; в отчёте представлены значения для каждого секундного интервала.

- Итоговые результаты — на стороне сервера также получены 41,6 GBytes и 71,5 Gbits/sec, что соответствует итоговым значениям клиента.

Рисунок 8: Результаты тестирования iPerf3 с продолжительностью 5 секунд

Для изменения интервала вывода промежуточных результатов iPerf3 на сервере h2 была выполнена команда iperf3 -s -i 2, а на клиенте h1 — iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2. В результате статистика выводилась каждые 2 секунды (рис. 9):

- ID — идентификатор соединения 7.

- Interval — результаты представлены с интервалом 2 секунды: 0–2, 2–4, 4–6, 6–8 и 8–10 секунд.

- Transfer — за весь тест было передано 82,9 GBytes данных. За отдельные двухсекундные интервалы передавалось от 16,4 до 16,9 GBytes.

- Bitrate — пропускная способность изменялась от 70,2 до 72,4 Gbits/sec, а среднее значение за весь тест составило 71,2 Gbits/sec.

- Retr — на стороне клиента за весь тест зарегистрировано 1813 повторно переданных TCP-сегментов.

- Cwnd — размер окна перегрузки изменялся в каждом интервале и составлял от 628 KBytes до 909 KBytes.

- Итоговые результаты — тест продолжался 10 секунд; клиент и сервер показали одинаковые итоговые значения: 82,9 GBytes переданных данных и 71,2 Gbits/sec пропускной способности.

Рисунок 9: Результаты тестирования iPerf3 с интервалом вывода 2 секунды

Для ограничения объёма передаваемых данных на клиенте h1 была выполнена команда iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G. Тест завершился после передачи заданного объёма 16 GBytes (рис. 10):

- ID — идентификатор соединения 7.

- Interval — передача данных продолжалась 1,91 секунды.

- Transfer — суммарно было передано 16,0 GBytes, что соответствует значению, заданному параметром -n 16G.

- Bitrate — средняя пропускная способность за весь тест составила 71,9 Gbits/sec.

- Retr — на стороне клиента зафиксировано 1041 повторно переданных TCP-сегментов.

- Cwnd — размер окна перегрузки составлял 718 KBytes в первом интервале и 612 KBytes во втором.

- Итоговые результаты — сервер и клиент показали одинаковые итоговые значения: 16,0 GBytes переданных данных и 71,9 Gbits/sec пропускной способности.

Рисунок 10: Результаты тестирования iPerf3 с ограничением объёма передаваемых данных до 16 GBytes

Для измерения параметров передачи по протоколу UDP на клиенте h1 была выполнена команда iperf3 -c 10.0.0.2 -u. Сервер h2 принимал UDP-трафик и отображал статистику передачи (рис. 11):

- ID — идентификатор соединения 7.

- Interval — тест выполнялся в течение 10 секунд, результаты выводились с интервалом 1 секунда.

- Transfer — за весь тест было передано 1,25 MBytes данных; за каждый интервал передавалось примерно 127–129 KBytes.

- Bitrate — средняя пропускная способность составила 1,05 Mbits/sec.

- Total Datagrams — за время теста было передано 906 UDP-датаграмм.

- Jitter — на стороне получателя итоговое значение джиттера составило 0,027 ms.

- Lost/Total Datagrams — сервер получил данные без потерь: 0/906 (0%).

- Итоговые результаты — за 10 секунд передано 1,25 MBytes со средней скоростью 1,05 Mbits/sec; потери UDP-датаграмм отсутствовали.

Рисунок 11: Результаты тестирования iPerf3 с использованием протокола UDP

Для проверки работы iPerf3 с другим сетевым портом на сервере h2 была выполнена команда iperf3 -s -p 3250, а на клиенте h1 — iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250. Таким образом, соединение было установлено через порт 3250 вместо стандартного порта 5201 (рис. 12):

- ID — идентификатор соединения 7.

- Port — сервер прослушивал порт 3250, и клиент успешно подключился к этому порту.

- Interval — тест выполнялся в течение 10 секунд, результаты выводились с интервалом 1 секунда.

- Transfer — за весь тест было передано 87,1 GBytes данных.

- Bitrate — средняя пропускная способность составила 74,8 Gbits/sec; по отдельным интервалам она находилась примерно в диапазоне 74,0–76,2 Gbits/sec.

- Retr — на стороне клиента за весь тест зарегистрировано 4084 повторно переданных TCP-сегмента.

- Cwnd — размер окна перегрузки изменялся в процессе теста примерно от 385 KBytes до 1,01 MBytes.

- Итоговые результаты — клиент и сервер показали одинаковые итоговые значения: 87,1 GBytes переданных данных и 74,8 Gbits/sec пропускной способности.

Рисунок 12: Результаты тестирования iPerf3 с использованием порта 3250

Для проверки параметра -1 на сервере h2 была выполнена команда iperf3 -s -1, а на клиенте h1 — iperf3 -c 10.0.0.2. Параметр -1 задаёт завершение работы сервера после обслуживания одного клиентского соединения (рис. 13):

- ID — идентификатор TCP-соединения равен 7.

- Interval — тест выполнялся в течение 10 секунд, при этом статистика выводилась с интервалом 1 секунда.

- Transfer — за весь период тестирования было передано 82,2 GBytes данных.

- Bitrate — средняя пропускная способность составила 70,6 Gbits/sec. В течение основных интервалов она находилась примерно в диапазоне 71,4–73,2 Gbits/sec, при этом в первом интервале было получено 56,6 Gbits/sec.

- Retr — за весь тест на стороне клиента зарегистрировано 73 повторно переданных TCP-сегмента. Наибольшее значение наблюдалось в интервале 8,00–9,00 сек — 47 повторных передач.

- Cwnd — размер окна перегрузки изменялся в процессе тестирования. В начале он составлял 2,31 MBytes, а к концу теста уменьшился примерно до 1,38 MBytes.

- Результат на клиенте — за 10 секунд передано 82,2 GBytes со средней скоростью 70,6 Gbits/sec.

- Результат на сервере — получено 82,2 GBytes со средней пропускной способностью 70,6 Gbits/sec, что соответствует результатам клиента.

- Работа параметра -1 — после завершения единственного тестового соединения сервер iPerf3 прекратил работу и вернулся к командной строке на h2. Таким образом, параметр -1 был успешно проверен.

Рисунок 13: Результаты тестирования iPerf3 с параметром -1

сервер iperf3 был запущен на h2 с параметром -1. После выполнения одного клиентского соединения сервер завершил работу. За 10 секунд было передано 82,2 GBytes со средней скоростью 70,6 Gbits/sec (рис. 14).

Рисунок 14: Запуск сервера iPerf3 для обслуживания одного клиентского соединения

Для сохранения результатов измерений был создан отдельный каталог ~/work/lab_iperf3. Наличие каталога проверено командой ls -l ~/work (рис. 15).

Рисунок 15: Создание рабочего каталога для сохранения результатов iPerf3

Результат очередного теста iPerf3 был сохранён на хосте h1 в формате JSON с помощью параметра -J и перенаправления вывода в файл iperf_result.json. На стороне сервера h2 средняя скорость при этом измерении составила 70,9 Gbits/sec (рис. 16).

Рисунок 16: Сохранение результатов измерения iPerf3 в файл JSON

После завершения измерения было проверено содержимое каталога ~/work/lab_iperf3. В нём был создан файл iperf_result.json размером 7792 байта (рис. 17).

Рисунок 17: Проверка созданного файла с результатами iPerf3

Для обработки сохранённых данных были изменены права владельца файлов в каталоге ~/work, после чего выполнен скрипт plot_iperf.sh. После успешного запуска были созданы файл iperf.csv и каталог results, содержащий файлы с графиками параметров bytes, cwnd, MTU, retransmits, RTT, RTT_Var и throughput в формате PDF (рис. 18).

Рисунок 18: Обработка результатов iPerf3 и создание файлов с графиками

# 3. Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены основные возможности iPerf3 и выполнены измерения между хостами сети Mininet. Были проведены тесты с различными параметрами TCP и UDP, изменены длительность, интервал вывода и порт соединения. Результаты измерений были сохранены в формате JSON и обработаны с помощью iperf3_plotter для получения файлов с графиками. Таким образом, поставленная цель лабораторной работы была достигнута.